Programmieren mit C++

Grundlagenskript für Auszubildende der Elektronikberufe

Konsolenprogrammierung · Grundlagen · Übungen

Vorbereitung auf die IHK-Prüfung (Teil 1 und Teil 2)

Ausbildungsbetrieb / Berufsschule: ______________________________

Dozent/in: ______________________________

Name: ______________________________

# Inhaltsverzeichnis

# Vorbemerkung

Dieses Skript vermittelt die Grundlagen der Programmierung mit C++ auf der Konsole (Textfenster, ohne Grafik, ohne Hardware). Es setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus.

Warum C++ für Elektroniker? Der Prüfungsteil „Programmierung“ verlangt kein Spezialwissen über eine bestimmte Sprache, sondern das Verständnis für den Aufbau eines Algorithmus: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe, Verzweigungen, Schleifen, Funktionen. Wer das in C++ beherrscht, liest auch Pseudocode, Struktogramme, SPS-Anweisungslisten und Mikrocontroller-Code.

Aufbau der Kapitel:

- Kurze Erklärung mit Beispielcode zum Abtippen

- Gelbe Kästen: das Wichtigste zum Auswendiglernen

- Grüne Kästen: Bezug zur Elektrotechnik und Hinweise zur IHK-Prüfung

- Übungsaufgaben am Kapitelende, Lösungen im Anhang

Merke

Programmieren lernt man nicht durch Lesen, sondern durch Tippen.

Jedes Beispiel im Skript selbst eingeben, übersetzen und laufen lassen – auch wenn es „klar“ aussieht.

Fehlermeldungen sind keine Strafe, sondern die wichtigste Rückmeldung des Compilers.

# 1 Werkzeuge und erster Start

## 1.1 Was passiert beim Programmieren?

Ein Computer versteht nur Maschinencode – Folgen von Nullen und Einsen. Ein Mensch schreibt stattdessen Quelltext (englisch: source code) in einer Programmiersprache. Ein Übersetzungsprogramm, der Compiler, macht daraus eine ausführbare Datei.

Quelltext            Compiler           Programm

main.cpp     --->   (g++/MSVC)   --->   main.exe

(Text, lesbar)                          (Maschinencode)

C++ ist eine kompilierte Sprache. Der Quelltext wird einmal vollständig übersetzt; das fertige Programm läuft danach ohne den Compiler. Sprachen wie Python werden dagegen interpretiert – Zeile für Zeile zur Laufzeit übersetzt. Der Vorteil der Kompilierung ist Geschwindigkeit; genau deshalb sitzt C/C++ in Steuergeräten, Messtechnik und Mikrocontrollern.

## 1.2 Entwicklungsumgebung einrichten

Für die Übungen genügt eine der folgenden Möglichkeiten:

| Werkzeug | Vorteil | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| Online-Compiler (z. B. onlinegdb.com) | keine Installation, läuft im Browser | für die erste Stunde |
| Code::Blocks | klassische IDE, sehr verbreitet in der Ausbildung | solider Standard |
| Visual Studio Code + MinGW/g++ | modern, auch später für andere Sprachen nutzbar | wenn Installation erlaubt ist |
| Visual Studio Community | sehr mächtig, Windows | für Fortgeschrittene |

Kompilieren auf der Kommandozeile (falls ohne IDE gearbeitet wird):

g++ -Wall -o hallo hallo.cpp    // übersetzen, Warnungen einschalten

./hallo                          // starten (Windows: hallo.exe)

## 1.3 Das erste Programm

#include <iostream>              // Bibliothek für Ein-/Ausgabe

using namespace std;             // erspart das Voranstellen von std::

int main()                       // Hier startet jedes C++-Programm

{

cout << "Hallo Werkstatt!" << endl;

return 0;                    // 0 = Programm ohne Fehler beendet

}

Zeile für Zeile:

| Element | Bedeutung |
| --- | --- |
| #include <iostream> | Bindet die Standard-Ein-/Ausgabe ein. Ohne diese Zeile kennt der Compiler cout nicht. |
| int main() | Die Hauptfunktion. Jedes Programm hat genau eine. Hier beginnt die Ausführung. |
| { } | Geschweifte Klammern fassen einen Anweisungsblock zusammen. |
| cout << | Gibt etwas auf dem Bildschirm aus ('character output'). |
| endl | Zeilenumbruch (end line). |
| Semikolon ; | Schließt jede einzelne Anweisung ab. Der häufigste Anfängerfehler ist ein vergessenes Semikolon. |
| return 0; | Rückmeldung an das Betriebssystem: alles in Ordnung. |

Merke

Groß- und Kleinschreibung ist bedeutsam: main ist nicht Main.

Jede Anweisung endet mit einem Semikolon.

Kommentare: // bis Zeilenende, oder /* ... */ über mehrere Zeilen. Kommentare erklären das WARUM, nicht das WAS.

## 1.4 Aufgaben zu Kapitel 1

- Gib deinen Namen und deinen Ausbildungsberuf in zwei getrennten Zeilen aus.

- Lasse das Programm bewusst scheitern: entferne ein Semikolon und lies die Fehlermeldung. Notiere Zeilennummer und Wortlaut.

- Gib mit einem einzigen cout-Befehl drei Zeilen aus (Tipp: endl mehrfach verwenden).

# 2 Zahlensysteme, Bits und Bytes

Dieses Kapitel ist reine Elektroniker-Pflicht: In der Prüfung tauchen Dual- und Hexadezimalzahlen in Pegelplänen, Adressen, Bitmasken und Registerbeschreibungen auf. Wer sie sicher umrechnet, spart in der Prüfung Minuten.

## 2.1 Dual, Dezimal, Hexadezimal

| Dezimal | Dual (Binär) | Hexadezimal |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 12 | 1100 | C |
| 15 | 1111 | F |
| 16 | 0001 0000 | 10 |
| 255 | 1111 1111 | FF |

Umrechnung Dual → Dezimal: Stellenwerte addieren (von rechts: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128).

1  0  1  1  0  1  0  0   (Dualzahl)

128 64 32 16  8  4  2  1   (Stellenwerte)

128 +   32 +16    + 4      = 180

Umrechnung Dezimal → Dual: fortgesetzt durch 2 teilen, Reste von unten nach oben lesen.

Hexadezimal ist nur eine Kurzschreibweise: jeweils 4 Bit ergeben eine Hex-Ziffer. Deshalb ist 1 Byte = 8 Bit = genau 2 Hex-Ziffern (00 bis FF).

## 2.2 Schreibweise in C++

int a = 180;        // dezimal

int b = 0b10110100; // dual   (Präfix 0b, seit C++14)

int c = 0xB4;       // hexadezimal (Präfix 0x)

int d = 0264;       // ACHTUNG: führende 0 = oktal! (selten gewollt)

cout << b << endl;  // Ausgabe: 180  (immer dezimal, wenn nicht anders gesagt)

cout << hex << b << endl;  // Ausgabe: b4

Praxis / IHK-Hinweis

a, b und c enthalten denselben Wert. Nur die Schreibweise im Quelltext unterscheidet sich.

Typische Prüfungsfrage: „Wandeln Sie 0x2F in eine Dualzahl und in eine Dezimalzahl um.“

Lösung: 0x2F = 0010 1111 = 47.

## 2.3 Bits und Bytes

- 1 Bit = kleinste Einheit, 0 oder 1 (aus, an)

- 1 Byte = 8 Bit → 256 verschiedene Werte (0…255)

- 1 Nibble = 4 Bit = eine Hex-Ziffer

Ein Bitmuster steht in der Elektronik oft für den Zustand von acht Leitungen, Eingängen oder LEDs. Bit 0 ist dabei üblicherweise das ganz rechte (LSB, least significant bit), Bit 7 das ganz linke (MSB).

## 2.4 Aufgaben zu Kapitel 2

- Rechne von Hand um: 0b1101 0110 in dezimal und hexadezimal.

- Rechne um: 200 dezimal in dual und hexadezimal.

- Schreibe ein Programm, das die Zahl 0xFF, 0b1010 und 42 untereinander ausgibt. Was erscheint auf dem Bildschirm?

- Wie viele verschiedene Werte lassen sich mit 12 Bit darstellen?

# 3 Variablen, Datentypen, Ein- und Ausgabe

## 3.1 Was ist eine Variable?

Eine Variable ist ein benannter Speicherplatz. Der Datentyp legt fest, wie groß dieser Platz ist und wie das Bitmuster darin gedeutet wird.

int   anzahl = 12;        // ganze Zahl

double spannung = 230.5;  // Gleitkommazahl (Nachkommastellen!)

char  kennung = 'A';      // ein einzelnes Zeichen, in Hochkommas

bool  fehler = false;     // Wahrheitswert: true oder false

const double PI = 3.14159; // const = darf nicht mehr geändert werden

## 3.2 Die wichtigsten Datentypen

| Typ | Inhalt | Typischer Wertebereich | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| bool | Wahrheitswert | true / false | bool an = true; |
| char | 1 Zeichen (1 Byte) | -128 … 127 | char c = 'R'; |
| int | ganze Zahl (meist 4 Byte) | ca. ±2,1 Mrd. | int n = -5; |
| unsigned int | ganze Zahl ohne Vorzeichen | 0 … ca. 4,3 Mrd. | unsigned int t = 100; |
| long long | sehr große ganze Zahl | ca. ±9,2 Trillionen | long long x = 1e15; |
| float | Gleitkomma, einfach genau | ca. 7 Stellen | float u = 5.0f; |
| double | Gleitkomma, doppelt genau | ca. 15 Stellen | double r = 4.7e3; |
| string | Zeichenkette | beliebiger Text | string s = "Motor"; |

Merke

Für Messwerte, Spannungen, Ströme und Widerstände immer double verwenden – int schneidet Nachkommastellen ab!

Für string muss #include <string> eingebunden werden.

Zeichen stehen in einfachen Hochkommas ('A'), Texte in doppelten ("Text").

## 3.3 Bildschirmausgabe und Tastatureingabe

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

double spannung, strom;

cout << "Spannung in V: ";

cin  >> spannung;            // Eingabe von der Tastatur

cout << "Strom in A: ";

cin  >> strom;

cout << "Leistung: " << spannung * strom << " W" << endl;

return 0;

}

Praxis / IHK-Hinweis

Merkhilfe für die Pfeilrichtung: Die Pfeile zeigen immer, wohin die Daten fließen.

cout << x  → Daten fließen zum Bildschirm.

cin  >> x  → Daten fließen von der Tastatur in die Variable.

## 3.4 Typumwandlung – eine klassische Fehlerquelle

int a = 7, b = 2;

cout << a / b << endl;              // Ausgabe: 3  (!!) Ganzzahldivision

cout << 7.0 / 2 << endl;            // Ausgabe: 3.5

cout << (double)a / b << endl;      // Ausgabe: 3.5  (explizite Umwandlung)

Merke

Werden zwei ganze Zahlen dividiert, rechnet C++ ganzzahlig und schneidet den Rest ab.

Sobald ein Operand eine Gleitkommazahl ist, wird richtig gerechnet.

In Prüfungsaufgaben ist genau das eine beliebte Falle.

## 3.5 Aufgaben zu Kapitel 3

- Ohmsches Gesetz: Lies Spannung und Widerstand ein und berechne den Strom I = U / R.

- Lies zwei Widerstände ein und berechne die Reihenschaltung (R1 + R2) und die Parallelschaltung (R1·R2)/(R1+R2).

- Warum liefert der Ausdruck 5/2*1.0 das Ergebnis 2 und nicht 2.5? Begründe.

- Lies eine Zeit in Sekunden ein und gib sie als Minuten und Restsekunden aus (Tipp: Operator % aus Kapitel 4).

# 4 Operatoren

## 4.1 Arithmetische Operatoren

| Operator | Bedeutung | Beispiel | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| + | Addition | 7 + 2 | 9 |
| - | Subtraktion | 7 - 2 | 5 |
| * | Multiplikation | 7 * 2 | 14 |
| / | Division | 7 / 2 | 3 (ganzzahlig!) |
| % | Rest (Modulo) | 7 % 2 | 1 |
| ++ | um 1 erhöhen | n++ | n wird n+1 |
| -- | um 1 verringern | n-- | n wird n-1 |

Der Modulo-Operator % liefert den Rest einer ganzzahligen Division. Er ist erstaunlich nützlich: n % 2 == 0 prüft auf gerade Zahlen, sekunden % 60 liefert die Restsekunden.

## 4.2 Vergleichs- und logische Operatoren

| Operator | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| == | gleich (zwei Gleichheitszeichen!) | if (a == 5) |
| != | ungleich | if (a != 0) |
| < > | kleiner, größer | if (u > 230) |
| <= >= | kleiner/größer oder gleich | if (t <= 80) |
| && | logisches UND | if (a > 0 && b > 0) |
| ¦¦ | logisches ODER | if (a < 0 ¦¦ b < 0) |
| ! | logisches NICHT | if (!fehler) |

Merke

= ist die Zuweisung, == ist der Vergleich. Verwechslung ist der Klassiker schlechthin:

if (a = 5) weist zu und ist immer wahr. if (a == 5) vergleicht.

Die Wahrheitstabellen von && und || entsprechen exakt den Gatterschaltungen AND und OR.

## 4.3 Bitoperatoren – das Werkzeug der Elektroniker

Bitoperatoren arbeiten auf jedem einzelnen Bit einer Zahl. Sie entsprechen direkt den Logikgattern und sind das Handwerkszeug für Portregister, Statusbytes und Bitmasken.

| Operator | Gatter | Wirkung | Beispiel (8 Bit) |
| --- | --- | --- | --- |
| & | AND | Bit nur 1, wenn beide 1 | 1100 & 1010 = 1000 |
| ¦ | OR | Bit 1, wenn mindestens eins 1 | 1100 ¦ 1010 = 1110 |
| ^ | XOR | Bit 1, wenn genau eins 1 | 1100 ^ 1010 = 0110 |
| ~ | NOT | kippt alle Bits | ~1100 = 0011 |
| << | Linksschieben | Bits nach links, Verdopplung | 0001 << 3 = 1000 |
| >> | Rechtsschieben | Bits nach rechts, Halbierung | 1000 >> 2 = 0010 |

Die drei Standardaufgaben mit Bitmasken:

unsigned char port = 0b00000000;  // 8 Bit, z.B. 8 LEDs

port = port |  (1 << 3);   // Bit 3 SETZEN    -> 0000 1000

port = port & ~(1 << 3);   // Bit 3 LÖSCHEN   -> 0000 0000

port = port ^  (1 << 3);   // Bit 3 UMSCHALTEN (toggeln)

if (port & (1 << 3))       // Bit 3 ABFRAGEN: ist es gesetzt?

cout << "LED 3 leuchtet" << endl;

Praxis / IHK-Hinweis

Diese vier Zeilen sind der Kern jeder Mikrocontroller-Programmierung.

Setzen mit ODER, Löschen mit UND-NICHT, Umschalten mit XOR, Abfragen mit UND.

In der IHK-Prüfung erscheint das oft als Aufgabe: „Welchen Wert hat das Ausgangsbyte nach folgender Verknüpfung?“ – hier hilft nur sauberes Untereinanderschreiben der Bitmuster.

## 4.4 Aufgaben zu Kapitel 4

- Berechne von Hand: 0b1011 0010 & 0b0000 1111. Was bewirkt diese Maske allgemein?

- Berechne: 0x0F | 0xF0 sowie 0xAA ^ 0xFF.

- Schreibe ein Programm, das eine Zahl einliest und prüft, ob sie gerade ist (Modulo).

- Ein Byte hat den Wert 0b0100 0001. Setze Bit 2, lösche Bit 6, gib das Ergebnis binär und hexadezimal an.

# 5 Kontrollstrukturen: Verzweigungen und Schleifen

Bisher lief jedes Programm stur von oben nach unten. Erst Verzweigungen und Schleifen machen aus einer Befehlsliste einen Algorithmus.

## 5.1 Die Verzweigung: if / else

double temperatur;

cout << "Temperatur der Wicklung in Grad C: ";

cin >> temperatur;

if (temperatur > 80.0)

{

cout << "ABSCHALTUNG - Übertemperatur!" << endl;

}

else if (temperatur > 60.0)

{

cout << "Warnung: Lüfter einschalten" << endl;

}

else

{

cout << "Betrieb normal" << endl;

}

Merke

Die Bedingung steht in runden Klammern und liefert wahr oder falsch.

Hinter if steht KEIN Semikolon. if (a > 5); ist ein tückischer Fehler – der Block wird dann immer ausgeführt.

Die Zweige werden von oben nach unten geprüft; der erste zutreffende gewinnt, der Rest wird übersprungen.

## 5.2 Die Mehrfachauswahl: switch

Wenn eine Variable gegen viele feste Werte geprüft wird (Betriebsart, Tastencode, Zustandsnummer), ist switch übersichtlicher als eine lange if-Kette.

int betriebsart;

cin >> betriebsart;

switch (betriebsart)

{

case 0:

cout << "Aus" << endl;

break;                 // break ist Pflicht!

case 1:

cout << "Hand" << endl;

break;

case 2:

cout << "Automatik" << endl;

break;

default:

cout << "Ungültige Betriebsart" << endl;

}

Merke

Fehlt ein break, läuft die Ausführung in den nächsten case hinein („fall through“) – meist ein Fehler.

switch funktioniert nur mit ganzzahligen Werten und char, nicht mit double oder string.

## 5.3 Kopfgesteuerte Schleife: while

int versuch = 0;

while (versuch < 3)          // Bedingung wird VOR jedem Durchlauf geprüft

{

cout << "Selbsttest, Durchgang " << versuch + 1 << endl;

versuch++;               // Zählvariable erhöhen – sonst Endlosschleife!

}

Die while-Schleife kann null Mal durchlaufen werden, wenn die Bedingung von Anfang an falsch ist.

## 5.4 Fußgesteuerte Schleife: do … while

int eingabe;

do

{

cout << "Wert zwischen 1 und 10 eingeben: ";

cin >> eingabe;

}

while (eingabe < 1 || eingabe > 10);   // Semikolon am Ende!

cout << "Akzeptiert: " << eingabe << endl;

Praxis / IHK-Hinweis

do…while läuft mindestens einmal – ideal für Eingabeprüfungen und Menüs.

Unterschied in der Prüfung sicher benennen können: while prüft VOR, do…while prüft NACH dem Durchlauf.

## 5.5 Zählschleife: for

// for (Startwert; Bedingung; Änderung)

for (int i = 1; i <= 8; i++)

{

cout << "LED " << i << " wird getestet" << endl;

}

// Rückwärts zählen

for (int i = 10; i > 0; i--)

cout << i << " ";

cout << "Start!" << endl;

Merke

for verwendet man, wenn die Anzahl der Durchläufe bekannt ist.

while verwendet man, wenn abgewartet wird, bis eine Bedingung eintritt.

Jede for-Schleife lässt sich als while-Schleife schreiben und umgekehrt.

## 5.6 Struktogramm und Programmablaufplan

Die IHK erwartet häufig nicht Quelltext, sondern die grafische Darstellung eines Ablaufs – als Programmablaufplan (PAP, DIN 66001) oder als Struktogramm (Nassi-Shneiderman, DIN 66261). Die Zuordnung ist eindeutig:

| C++-Konstrukt | Struktogramm | PAP-Symbol |
| --- | --- | --- |
| Anweisung | Rechteck | Rechteck |
| if / else | geteiltes Dreieck-Feld | Raute (Verzweigung) |
| while | Rahmen mit Bedingung oben | Raute mit Rücksprung nach oben |
| do … while | Rahmen mit Bedingung unten | Raute mit Rücksprung nach unten |
| Ein-/Ausgabe | Rechteck | Parallelogramm |
| Start / Ende | — | Oval |

Praxis / IHK-Hinweis

Prüfungstipp: Aufgaben lauten oft „Erstellen Sie ein Struktogramm für folgende Steuerung“. Formuliere den Ablauf zuerst in Worten (Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe), zeichne dann.

Umgekehrt kommt vor: Ein gegebenes Struktogramm soll in Code oder in eine Wertetabelle überführt werden. Dann Schritt für Schritt durchspielen und jede Variable in einer Tabelle mitschreiben.

## 5.7 Aufgaben zu Kapitel 5

- Lies eine Spannung ein. Gib „Kleinspannung“ (< 50 V), „Niederspannung“ (50–1000 V) oder „Hochspannung“ (> 1000 V) aus.

- Gib mit einer for-Schleife die Quadratzahlen von 1 bis 20 aus.

- Schreibe eine Eingabeprüfung mit do…while: Der Benutzer muss einen Widerstand > 0 eingeben.

- Ein Motor darf nur starten, wenn Schutztür geschlossen (bool tuer) UND Not-Aus nicht gedrückt (bool notaus) ist. Programmiere die Freigabe.

- Zeichne das Struktogramm zu Aufgabe 3.

# 6 Funktionen

Eine Funktion ist ein benannter Programmbaustein mit definierten Eingängen (Parametern) und einem Ausgang (Rückgabewert) – im Grunde ein Vierpol: Signal rein, Signal raus, Innenleben gekapselt.

## 6.1 Aufbau

// Rückgabetyp  Name   (Parameterliste)

double leistung(double u, double i)

{

return u * i;          // Rückgabewert

}

int main()

{

double p = leistung(230.0, 0.5);   // Aufruf

cout << p << " W" << endl;         // 115 W

return 0;

}

Merke

Die Funktion muss VOR ihrer Verwendung bekannt sein: entweder oberhalb von main definieren oder oben deklarieren (Prototyp: double leistung(double u, double i);).

void als Rückgabetyp bedeutet: Die Funktion gibt nichts zurück (z. B. eine reine Ausgabefunktion).

Variablen innerhalb einer Funktion sind lokal – außerhalb existieren sie nicht.

## 6.2 Werte- und Referenzübergabe

void verdoppeln_falsch(int x)   { x = x * 2; }   // wirkt nur auf die Kopie

void verdoppeln_richtig(int &x) { x = x * 2; }   // & = Referenz, wirkt auf das Original

int wert = 5;

verdoppeln_falsch(wert);    cout << wert << endl;   // 5

verdoppeln_richtig(wert);   cout << wert << endl;   // 10

Ohne & erhält die Funktion nur eine Kopie des Wertes (call by value). Mit & arbeitet sie auf dem Original (call by reference).

## 6.3 Nützliche Funktionen aus der Bibliothek

#include <cmath>

sqrt(2.0)        // Quadratwurzel

pow(10, 3)       // 10 hoch 3 = 1000

fabs(-4.7)       // Betrag: 4.7

round(2.6)       // 3

M_PI             // Kreiszahl Pi

## 6.4 Aufgaben zu Kapitel 6

- Schreibe eine Funktion double parallel(double r1, double r2), die den Ersatzwiderstand einer Parallelschaltung liefert.

- Schreibe eine Funktion double blindwiderstand(double f, double c) für X = 1 / (2·π·f·C).

- Schreibe eine Funktion void tauschen(int &a, int &b), die die Werte zweier Variablen vertauscht.

- Warum ist eine Funktion sinnvoller als dreimal derselbe kopierte Code? Nenne zwei Gründe.

# 7 Arrays und Zeichenketten

## 7.1 Das Array (Feld)

Ein Array speichert mehrere Werte desselben Typs unter einem Namen – zum Beispiel eine Messreihe.

double messwert[5] = {4.7, 5.1, 4.9, 5.3, 5.0};

cout << messwert[0] << endl;   // ERSTES Element: 4.7

cout << messwert[4] << endl;   // LETZTES Element: 5.0

// Mittelwert berechnen

double summe = 0.0;

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

summe = summe + messwert[i];

}

cout << "Mittelwert: " << summe / 5 << endl;

Merke

Die Zählung beginnt bei 0! Ein Array mit 5 Elementen hat die Indizes 0 bis 4.

Ein Zugriff auf messwert[5] liegt außerhalb – C++ meldet das NICHT, das Programm liest irgendeinen Speicher oder stürzt ab. Das ist die gefährlichste Fehlerquelle in C/C++.

## 7.2 Zeichenketten (string)

#include <string>

string bauteil = "Widerstand";

string typ = "Metallschicht";

cout << bauteil + " " + typ << endl;   // Verketten mit +

cout << bauteil.length() << endl;        // Anzahl Zeichen: 10

cout << bauteil[0] << endl;              // erstes Zeichen: W

string zeile;

getline(cin, zeile);   // ganze Zeile inkl. Leerzeichen einlesen

Praxis / IHK-Hinweis

cin >> text liest nur bis zum ersten Leerzeichen. Für „Motor 3, Halle B“ braucht man getline(cin, text).

## 7.3 Aufgaben zu Kapitel 7

- Lies 10 Messwerte ein, speichere sie im Array und gib Minimum, Maximum und Mittelwert aus.

- Ein Array int fehlercode[8] enthält Statuswerte. Zähle, wie viele davon ungleich 0 sind.

- Lies einen Bauteilnamen ein und gib ihn rückwärts aus.

# 8 Praxisbeispiele aus der Elektrotechnik

Die folgenden vier Programme sind vollständig lauffähig. Sie kombinieren alles aus den Kapiteln 1 bis 7 und eignen sich als Vorlage für eigene Projekte.

## 8.1 Spannungsteiler berechnen

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

double ue, r1, r2;

cout << "Eingangsspannung Ue [V]: ";  cin >> ue;

cout << "R1 [Ohm]: ";                 cin >> r1;

cout << "R2 [Ohm]: ";                 cin >> r2;

if (r1 + r2 <= 0)

{

cout << "Fehler: Widerstandssumme muss groesser 0 sein." << endl;

return 1;

}

double ua = ue * r2 / (r1 + r2);

double i  = ue / (r1 + r2);

cout << "Ausgangsspannung Ua = " << ua << " V" << endl;

cout << "Strom I = " << i * 1000 << " mA" << endl;

return 0;

}

## 8.2 Widerstands-Farbcode (switch)

int ring;

cout << "Farbring-Ziffer (0-9) eingeben: ";

cin >> ring;

switch (ring)

{

case 0: cout << "schwarz" << endl; break;

case 1: cout << "braun"   << endl; break;

case 2: cout << "rot"     << endl; break;

case 3: cout << "orange"  << endl; break;

case 4: cout << "gelb"    << endl; break;

case 5: cout << "gruen"   << endl; break;

case 6: cout << "blau"    << endl; break;

case 7: cout << "violett" << endl; break;

case 8: cout << "grau"    << endl; break;

case 9: cout << "weiss"   << endl; break;

default: cout << "ungueltig" << endl;

}

## 8.3 Ausgangsbyte simulieren (Bitoperationen)

#include <iostream>

#include <bitset>              // zur binären Ausgabe

using namespace std;

int main()

{

unsigned char ausgang = 0;      // 8 Bit = 8 Aktoren

int bitnr;

for (int schritt = 0; schritt < 4; schritt++)

{

cout << "Welches Bit schalten (0-7)? ";

cin >> bitnr;

if (bitnr < 0 || bitnr > 7)

{

cout << "Ungueltig!" << endl;

continue;                       // Schleife fortsetzen

}

ausgang = ausgang ^ (1 << bitnr);   // Bit umschalten

cout << "Ausgangsbyte: "

<< bitset<8>(ausgang) << endl;

}

return 0;

}

## 8.4 Zustandssteuerung (Ampel)

int zustand = 0;

for (int takt = 0; takt < 8; takt++)

{

switch (zustand)

{

case 0: cout << "ROT" << endl;      zustand = 1; break;

case 1: cout << "ROT-GELB" << endl; zustand = 2; break;

case 2: cout << "GRUEN" << endl;    zustand = 3; break;

case 3: cout << "GELB" << endl;     zustand = 0; break;

}

}

Praxis / IHK-Hinweis

Dieses Muster – Zustandsvariable plus switch – ist ein endlicher Automat (Zustandsautomat).

Genau so werden Ablaufsteuerungen in SPS und Mikrocontrollern realisiert. Prüfungsrelevant: Zustandsdiagramm zeichnen und in eine Tabelle (Zustand / Bedingung / Folgezustand / Ausgabe) übertragen.

# 9 Typische Fehler und wie man sie findet

| Fehler | Symptom | Abhilfe |
| --- | --- | --- |
| Semikolon vergessen | expected ';' before ... | Compiler zeigt oft die FOLGEZEILE an – eine Zeile darüber suchen. |
| = statt == | Bedingung immer wahr | Bei jedem if kontrollieren. |
| Ganzzahldivision | Ergebnis ohne Nachkommastellen | Einen Operanden als double schreiben: 1.0 * a / b |
| Array-Index zu groß | Absturz oder Unsinnswerte | Indizes laufen von 0 bis n-1. |
| Endlosschleife | Programm hängt | Wird die Zählvariable in der Schleife wirklich verändert? |
| Variable nicht initialisiert | zufällige Werte | Immer bei der Deklaration einen Startwert geben. |
| Semikolon hinter if | Block läuft immer | if (x > 5); ist fast immer falsch. |

Merke

Immer mit eingeschalteten Warnungen übersetzen: g++ -Wall -Wextra

Bei unklarem Verhalten: Zwischenwerte mit cout ausgeben lassen („Debugging durch Ausdrucken“). Das findet 90 % aller Anfängerfehler.

Der Compiler meldet den ERSTEN Fehler oft an der falschen Stelle. Immer von oben nach unten abarbeiten und nach jeder Korrektur neu übersetzen.

# 10 Vorbereitung auf die IHK-Prüfung

## 10.1 Was tatsächlich verlangt wird

In den Elektronikberufen wird nicht die perfekte Beherrschung von C++ geprüft, sondern algorithmisches Denken. Typisch sind:

- Ein gegebener Programmablaufplan oder ein Struktogramm muss erklärt oder ergänzt werden.

- Ein Ablauf in Worten (z. B. Behälterfüllstandssteuerung) muss in ein Struktogramm überführt werden.

- Eine Wertetabelle ist auszufüllen: Welche Werte haben die Variablen nach n Schleifendurchläufen?

- Logische Verknüpfungen (UND, ODER, NICHT, XOR) sind auszuwerten – als Gatter, Wahrheitstabelle oder Bitoperation.

- Zahlensysteme umrechnen (dual, hexadezimal, dezimal, BCD).

- Fehler in einem gegebenen Programmstück finden und begründen.

## 10.2 Wertetabellen sicher ausfüllen

Beispiel: Was gibt dieses Programmstück aus?

int a = 1, b = 10;

while (a < b)

{

a = a * 2;

b = b - 2;

cout << a << " " << b << endl;

}

Methode: Für jeden Durchlauf eine Zeile schreiben – niemals im Kopf rechnen.

| Durchlauf | a vorher | b vorher | a nachher | b nachher | Bedingung a < b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | wahr → weiter |
| 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | wahr → weiter |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | falsch → Ende |

Ausgabe: 2 8 / 4 6 / 8 4 – danach bricht die Schleife ab, weil 8 < 4 nicht mehr gilt.

## 10.3 Formulierungen richtig lesen

| Aufgabentext sagt … | … gemeint ist |
| --- | --- |
| „solange … bis“ | Schleife (while / do…while) |
| „wenn … dann … sonst“ | Verzweigung (if / else) |
| „für jeden / alle 8 Kanäle“ | Zählschleife (for) |
| „wiederholen, bis Wert gültig“ | do…while mit Eingabeprüfung |
| „Merker / Flag setzen“ | bool-Variable oder Bit im Byte setzen |
| „nur wenn beide … “ | logisches UND (&&) |

## 10.4 Zeitplan für die letzten vier Wochen

| Woche | Schwerpunkt | Übung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zahlensysteme, Bitoperationen, Logik | täglich 5 Umrechnungen von Hand |
| 2 | Verzweigungen und Schleifen, Wertetabellen | alte Prüfungsaufgaben durchspielen |
| 3 | Struktogramme und PAP zeichnen | je eine Steuerung pro Tag skizzieren |
| 4 | Fehlersuche, Mischaufgaben | Aufgaben unter Zeitdruck lösen |

Praxis / IHK-Hinweis

In der Prüfung zählt Nachvollziehbarkeit. Rechenweg, Zwischenschritte und Annahmen hinschreiben – auch bei falschem Endergebnis gibt es Teilpunkte.

Bei Programmieraufgaben ist die Sprache meist freigestellt. Sauberer, eingerückter Pseudocode wird gewertet; unleserlicher Code nicht.

# 11 Lösungen zu den Übungsaufgaben

## Kapitel 2 – Zahlensysteme

1) 0b11010110 = 128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214 dezimal = 0xD6.

2) 200 dezimal = 0b1100 1000 = 0xC8.

3) Ausgabe: 255, 10, 42 – C++ gibt standardmäßig immer dezimal aus, unabhängig von der Schreibweise im Quelltext.

4) 2^12 = 4096 verschiedene Werte (0 bis 4095).

## Kapitel 3 – Variablen

// Aufgabe 1: Ohmsches Gesetz

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

double u, r;

cout << "U [V]: "; cin >> u;

cout << "R [Ohm]: "; cin >> r;

if (r == 0)

cout << "Fehler: Division durch Null" << endl;

else

cout << "I = " << u / r << " A" << endl;

return 0;

}

3) 5/2*1.0: C++ arbeitet von links nach rechts. Zuerst wird 5/2 gerechnet – beides sind ganze Zahlen, also ganzzahlige Division mit Ergebnis 2. Erst danach wird mit 1.0 multipliziert: 2.0. Richtig wäre 5.0/2*1.0 oder 1.0*5/2.

## Kapitel 4 – Operatoren

1) 0b10110010 & 0b00001111 = 0b00000010. Die Maske 0x0F blendet alles außer den unteren vier Bits aus (Nibble maskieren).

2) 0x0F | 0xF0 = 0xFF (alle Bits gesetzt). 0xAA ^ 0xFF = 0x55 – XOR mit FF invertiert jedes Bit.

// Aufgabe 3: gerade Zahl?

int n;

cin >> n;

if (n % 2 == 0)

cout << "gerade" << endl;

else

cout << "ungerade" << endl;

4) Start 0b0100 0001. Bit 2 setzen (| 0b0000 0100) → 0b0100 0101. Bit 6 löschen (& ~0b0100 0000) → 0b0000 0101 = 0x05 = 5 dezimal.

## Kapitel 5 – Kontrollstrukturen

// Aufgabe 1: Spannungsbereich

double u;

cin >> u;

if (u < 50)

cout << "Kleinspannung" << endl;

else if (u <= 1000)

cout << "Niederspannung" << endl;

else

cout << "Hochspannung" << endl;

// Aufgabe 2: Quadratzahlen

for (int i = 1; i <= 20; i++)

cout << i << "^2 = " << i * i << endl;

// Aufgabe 3: Eingabepruefung

double r;

do

{

cout << "Widerstand > 0 eingeben: ";

cin >> r;

}

while (r <= 0);

// Aufgabe 4: Motorfreigabe

bool tuer = true, notaus = false;

if (tuer && !notaus)

cout << "Freigabe erteilt" << endl;

else

cout << "Start gesperrt" << endl;

## Kapitel 6 – Funktionen

double parallel(double r1, double r2)

{

return (r1 * r2) / (r1 + r2);

}

double blindwiderstand(double f, double c)

{

return 1.0 / (2 * M_PI * f * c);   // #include <cmath>

}

void tauschen(int &a, int &b)

{

int hilf = a;

a = b;

b = hilf;

}

4) Gründe für Funktionen: (a) Eine Änderung muss nur an einer Stelle gemacht werden – kopierter Code wird sonst nur teilweise korrigiert. (b) Das Programm wird lesbar und testbar; jede Funktion lässt sich einzeln prüfen.

## Kapitel 7 – Arrays

const int N = 10;

double wert[N];

for (int i = 0; i < N; i++)

{

cout << "Messwert " << i + 1 << ": ";

cin >> wert[i];

}

double summe = 0, min = wert[0], max = wert[0];

for (int i = 0; i < N; i++)

{

summe += wert[i];

if (wert[i] < min) min = wert[i];

if (wert[i] > max) max = wert[i];

}

cout << "Mittelwert: " << summe / N << endl;

cout << "Minimum: "    << min << endl;

cout << "Maximum: "    << max << endl;

# Anhang A: Spickzettel C++

// GERUEST

#include <iostream>

using namespace std;

int main() { ... return 0; }

// AUSGABE / EINGABE

cout << "Text" << variable << endl;

cin  >> variable;

getline(cin, textzeile);

// DATENTYPEN

int  double  char  bool  string  unsigned char

// VERZWEIGUNG

if (bedingung) { ... } else if (...) { ... } else { ... }

switch (n) { case 1: ...; break; default: ...; }

// SCHLEIFEN

while (bedingung) { ... }

do { ... } while (bedingung);

for (int i = 0; i < n; i++) { ... }

// FUNKTION

double name(double a, int b) { return ...; }

void   name(int &x)          { x = ...; }   // Referenz

// ARRAY

double feld[5] = {1, 2, 3, 4, 5};   // Index 0 bis 4

// OPERATOREN

+  -  *  /  %        == != < > <= >=        && || !

&  |  ^  ~  <<  >>   (Bitebene)

// BITMASKEN

x |=  (1 << n);   // Bit n setzen

x &= ~(1 << n);   // Bit n loeschen

x ^=  (1 << n);   // Bit n umschalten

if (x & (1 << n)) // Bit n abfragen

# Anhang B: Zweierpotenzen und Hex

| Bit | Wertigkeit | Hex | Bit | Wertigkeit | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0x01 | 8 | 256 | 0x0100 |
| 1 | 2 | 0x02 | 9 | 512 | 0x0200 |
| 2 | 4 | 0x04 | 10 | 1024 | 0x0400 |
| 3 | 8 | 0x08 | 11 | 2048 | 0x0800 |
| 4 | 16 | 0x10 | 12 | 4096 | 0x1000 |
| 5 | 32 | 0x20 | 13 | 8192 | 0x2000 |
| 6 | 64 | 0x40 | 14 | 16384 | 0x4000 |
| 7 | 128 | 0x80 | 15 | 32768 | 0x8000 |

# Anhang C: Weiterführende Quellen

- cpp-tutor.de – kostenloser deutscher Kurs mit Übungen und Musterlösungen

- learn-cpp.org/de – interaktives Tutorial im Browser, ohne Installation

- de.wikibooks.org/wiki/C++-Programmierung – freies Online-Buch

- cppreference.com – vollständige Referenz (englisch), das Nachschlagewerk der Profis

- Jürgen Wolf: Grundkurs C++ (Rheinwerk) – einsteigerfreundliches Buch